2005.3.12

琵琶湖プロジェクト積雪観測（in 余呉高原）資料

単管

□：自在クランプ

△：直交クランプ

全体図

材料（一観測点分、実際にはこれを2セット用意する）

- 単管1.5m×4（打ち込み用）

- 単管4.0m×4（垂直のポール及び斜めの支え用）

- 単管2.5m×2（積雪深計をつける張り出し及び支え用）

- 自在クランプ×10

- 直交クランプ×2

- 打ち込み用コーン×4

足りなかった工具

- ラチェット

- モンキーレンチ

- レベル

- 雪かきスコップ

持っていく荷物

・13箱（よご1～よご13）

工程

- 中心の1.5m単管を打ち込む

- 中心のポール（4.0m単管）と中心の1.5m単管を自在クランプで固定

  - 自在クランプ同士の間隔を1mほどあける

  - 1.5m単管がやや斜めになるようにつける（中心のポールは鉛直にする）

- 斜めの支え（4.0m単管）を入れる

  - クランプは下から単管を支えるようにつける（どんなときも）

  - 上から見て120°，120°，120°になるようにつける

  - 横から見て斜めの支えの地面に接する角度が60°くらいにする

  - 斜めの支えの上をあまりあまらせないようにする

- 1.5m単管を打ち込んで斜めの支えを自在クランプで固定

  - 自在クランプで斜めの支えを仮止めしておく

  - 自在クランプのボルトのうち斜めの支えの方はきっちり固定

  - 1.5m単管は中心のポールに向かう方向に刺さっていくように打ち込む

（３と４を3回繰り返す）

- 揺らして，固定されていない斜めの支えを，自在クランプの遊びがなくなる方向にひねって固定する

  - 中心のポールが垂直か確認しながら

- 張り出し（2.5m単管）をつける

  - ①②③の順につける

  - ③を固定する際に張り出しを水平に調整

  - 直交クランプによる落ち止めを③の上につける