メモ

- ブチルテープ：湿度・物理，ビニテ（絶縁テープ）：電気の絶縁

- 電源系統（バッテリー、ソーラーパネル）：＋か－どちらかをビニテで巻いて作業

  - 電気がとおらないようにする

- テスタ：片方づつつける（同時につけない）

- 配線が完了したら時間を置いてもう一度確認してから通電

  - 湿度，TDR，超音波積雪深計等は配線を間違えるとやばい

- 難しい作業は現場でやらない

  - 現場へ行く前に防災研で済ませておく

- 点検の仕方

TDR：バケツに水を汲んで突っ込む（電極同士が触れないようにすること）

風速・風向：手で回してみる

温度：同じ条件で比べてみる

日射計：懐中電灯で照らしてみる

- 宿題

夏までに短波放射計（上向き）をつける

配線をどうするか

CR-10のプログラムをどうするか