2006.1.26

琵琶湖プロジェクト積雪観測（in 余呉高原）資料

単管

□：自在クランプ

△：直交クランプ

全体図

材料（一観測点分）

- 単管1.5m×4（打ち込み用）

- 単管3.0m×3（斜めの支え用）

- 単管5.0m×1（垂直のポール用）

- 単管2.5m×2（積雪深計をつける張り出し及び支え用）

- 単管0.5m×1（風速計取り付け用）

- 自在クランプ×10

- 直交クランプ×2

- 打ち込み用コーン×4

ゆれ止め用

・単管2.0m×3

・自在クランプ×4

・直交クランプ×2

予備

・単管3.0m×1

・単管2.5m×1

工具

- ラチェット（あるだけ）

- モンキーレンチ（あるだけ）

- レベル

- 雪かきスコップ（あるだけ）

- 打ち込み用ハンマー

- 打ち込み用頭

- 小さい－ドライバー（配線用）

- 大きい＋ドライバー（温湿度計用）

- 防寒手袋

- デジタルカメラ

- コネクター用ビニール袋

- ぞうきん

- 絶縁テープ

- ブチルテープ

持っていく荷物

・よご3

・（よご4）

・よご12

・クランプ箱

・黒いかご

・雪温計

・よご5（ロガーはこっちを使う）

おいていく荷物

・よご2

・よご13

・よご7

・よご10

・（よご4）

工程

- 中心の1.5m単管を打ち込む

- 中心のポール（5.0m単管）と中心の1.5m単管を自在クランプで固定

  - 自在クランプ同士の間隔を1mほどあける

  - 1.5m単管がやや斜めになるようにつける（中心のポールは鉛直にする）

- 斜めの支え（3.0m単管）を入れる

  - クランプは下から単管を支えるようにつける（どんなときも）

  - 上から見て120°，120°，120°になるようにつける

  - 横から見て斜めの支えの地面に接する角度が60°くらいにする

  - 斜めの支えの上をあまりあまらせないようにする

- 1.5m単管を打ち込んで斜めの支えを自在クランプで固定

  - 自在クランプで斜めの支えを仮止めしておく

  - 自在クランプのボルトのうち斜めの支えの方はきっちり固定

  - 1.5m単管は中心のポールに向かう方向に刺さっていくように打ち込む

（３と４を3回繰り返す）

- 揺らして，固定されていない斜めの支えを，自在クランプの遊びがなくなる方向にひねって固定する

  - 中心のポールが垂直か確認しながら

- 張り出し（2.5m単管）をつける

  - ①②③の順につける

  - ③を固定する際に張り出しを水平に調整

  - 直交クランプによる落ち止めを③の上につける